建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：豆壁村储煤棚建设项目

建设单位（盖章）：山西达顺昶能源有限公司

编制日期：      2021年8月             

[image: image1.wmf]81

.

0

)

6

(

)

08

.

1

1

(

8

.

1402

+

+

=

t

gT

q


[image: image2]
[image: image3]
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	豆壁村储煤棚建设项目

	项目代码
	2106-140431-89-870238

	建设单位联系人
	郭六庆
	联系方式
	13834797635

	建设地点
	山西省长治市沁源县豆壁村西南630m

	地理坐标
	36度52分23.923秒，112度12分33.397秒

	国民经济

行业类别
	B1110

煤炭开采和洗选专业及辅助性活动
	建设项目

行业类别
	406-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	沁源县行政审批服务

管理局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	12.5

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	2.0

	是否开工建设
	(否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	10667

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1、产业政策分析

根据2019年10月30日中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目不属于规定的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。

1.2、“三线一单”符合性分析

1）生态保护红线

①生态环境分区管控

本项目位于沁源县豆壁村西南630m处，根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）及《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号），本项目位于长治市生态环境管控单元中一般管控单元。

一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。
本项目符合长治市生态环境准入总体要求中的相关空间布局约束；项目建设全封闭储煤棚，并设高压喷雾抑尘，符合污染物排放管控中“贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施”。

综上，本项目为煤炭储存项目，建设全封闭储煤棚，生活污水经收集后用于厂区绿化及洒水抑尘，洗车平台洗车废水经收集后循环使用不外排，符合长治市一般管控单元的相关要求。本项目与长治市生态环境管控单元相对位置图见附图1。
②生态功能区划
a.沁源县生态功能区划

项目所在地所处的生态功能区划属于II1中北部矿区生物多样性保护生态功能小区。沁源县生态功能区划见附图2。

该生态功能小区的主要生态环境问题是：1、采矿破坏了该区的植被，使得该地区的植被减少，覆盖率降低，造成了一定的水土流失；2、相对较多的陡坡区域以及不合理的煤矿开采活动引发的地质灾害给当地造成了严重的经济损失，如王和镇大栅村、王陶乡下壁村、百草村等地的塌陷和裂缝；3、矿产开采及加工过程中产生的废渣、煤矸石堆放不科学，不仅侵占了大量的土地，且导致土壤结构发生变化，露天堆放的废渣和煤矸石中的粉尘漂浮物扩散到大气中对大气环境造成了污染。

该生态功能小区的保护措施与发展方向是：1、对煤炭开采过程中损毁的土地进行复垦，植树造林，加大植被的覆盖率，使矿区生态环境得到恢复治理。2、调整工业企业产业结构，促进煤焦化生产由“粗大黑”的粗放式向高精尖的集约化经营方向发展，运用高新技术和先进适用技术提升传统产业，着力推进煤炭、焦炭、电力行业的新型化进程；3、逐步实现正规化开采，加大开采及加工过程中企业废水、废渣的处理力度，处理后的废水分质回用，废渣或用于填充采空区，或碾压整平铺垫成工业场地，或覆土造林种植植被等，都应充分合理利用。采矿过程中产生的炉渣和煤矸石定点堆放、及时处理；改变现有以煤炭采掘业为主的工业结构，发展煤炭深加工产业，延长煤炭产业链条。

b. 沁源县生态经济区划

本项目所处的生态经济区划属于IVA-1中北部矿产资源开发生态经济区。沁源县生态经济区划见附图3。

生态环境保护要求：1、煤炭资源的开发要科学，规划要合理，开采、治理、生态恢复要同步进行，以环保达标为目标，加快开发区的环境治理，大力调整好产业结构和产业布局，改造提升传统煤焦电产业，实现生产清洁化；坚持环境优先、效率优先、科技优先、节耗优先的原则，对高投入、高能耗、重污染、低效率、难循环的工业企业，实行限期整改、关停并转的约束机制； 2、规划好聪子峪生态工业园的建设工作，建设循环经济园区，在园区内呈现出工业带动、商贸跟进、农业增效、各业协调 发展的良好态势；工业园要引进高新技术，发展清洁生产；3、努力提高烟尘和 SO2 的去除率， 加大企业废水处理率的同时，对处理后的废水要进行分质回用；矿山产生的废渣或用于填充采空区，或碾压整平，铺垫成工业场地；或覆土造地种植农作物、造林绿化等，都应充分合理的回收利用，变废为宝，提高资源的利用率。

本项目位于沁源县豆壁村西南630m处，为储煤场建设项目，有利于当地市场的发展和促进当地的经济进步，因此，本工程的建设符合《沁源县生态功能区划》和《沁源县生态经济区划》中关于环境保护的要求。

综上所述，本项目建设不违背沁源县生态功能区划、生态经济区划的发展要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。

2）环境质量底线

根据2020年沁源县环境空气主要污染物浓度统计表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（百分位数）和O3（8h百分位数）年均值可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，沁源县为达标区。本项目周边50m没有噪声敏感点。

本项目煤棚采用全封闭，路面定期洒水，产尘量较少，对环境影响较小，因此项目的建设运营不会造成当地环境空气质量各考核因子指标突破当地环境空气质量底线。

综上，本项目实施后满足环境质量底线。

3）资源利用上线

本项目为煤炭储存项目，生产过程中消耗一定量的电和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

4）环境准入负面清单

项目所在地区并未制定明确的环境准入负面清单，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该行业不属于淘汰类和限制类范围，属于允许类，符合国家产业政策。

综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。
1.3、相关政策符合性分析

1.3.1与《山西省推进运输结构调整实施方案》符合性分析

根据《山西省推进运输结构调整实施方案》可知：第一部分，明确了指导思想、基本原则和工作目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以晋北、晋中、晋东三大煤炭基地以及纳入京津冀及周边地区、汾渭平原的重点城市为主战场，以煤炭等大宗货物“公转铁”为主攻方向，大幅提高铁路运输能力，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，增加铁路运输量，构建绿色运输体系，有力支撑打赢蓝天保卫战、打好污染防治攻坚战。第二部分，明确了五项重点任务。即：提升铁路运输能力、推进公路货运升级、拓展多式联运发展、推进城市绿色货运、强化政策保障力度。第三部分，明确加强组织领导、强化考核力度及巩固宣传引导事项。按照“一市一策、一企一策”要求，各市要组织编制本地区实施方案，出台配套政策，确保按时保质完成各项任务。加强监测分析，按照工作内容和任务目标，按季度做好总结报告。加强督查考核，建立健全动态评估机制，加强对企业的督导考核。加大宣传报道力度，加强正面引导，及时回应社会关切，为运输结构调整工作营造良好舆论氛围。

本项目周边的煤矿主要有：森达源煤矿，产能为120万吨；凤凰台煤矿，产能为120万吨；和善煤矿，产能为300万吨。运输方式均采用汽车运输。本项目为储煤棚建设项目，年储存能力为30万吨，运输方式以汽车运输为主，周边暂无铁路专用线，不违背《山西省推进运输结构调整实施方案》的相关要求。
1.3.2与山西省水污染防治条例符合性分析

根据《山西省水污染防治条例》（2019.7.31）的工业水污染防治规定：“对重点流域产业布局开展规划环境影响评价。汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。具体办法由省人民政府制定。”
本项目属于储煤棚建设项目，生产过程废水主要为淋控废水，经沉淀处理后回用煤场洒水，不外排，符合《山西省水污染防治条例》的相关规定。

1.3.3与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知（晋政办发【2020】19号）》符合性分析

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发[2020]19号）可知：第六部分 全面开展水生态修复建设 16、提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设,留足河道、湖泊和滨河带保护范围,在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿,建设绿色生态廊道,改善断面水质，保护河流生态空间。
本项目位于山西省长治市沁源县豆壁村西南630m，距离最近的地表水体为王陶河，王陶河为汾河的三级支流；根据沁源县水利局沁水函字[2021]87号文“关于征询山西达顺昶能源有限公司豆壁村储煤棚建设项目用地与河岸线距离核查意见的复函”可知，该项目与王陶河河道管理范围线之间距离为1053.4388m，满足山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的相关要求。

1.3.3与乡镇水源地符合性分析

根据《沁源县农村饮用水源保护与环境评估技术报告》、《沁源县乡镇新增集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，沁源县分布有王和镇南坪水源地、王陶乡任家庄水源地、鱼儿泉集中供水水源地、王和镇古寨村集中供水水源地、郭道镇锦上村集中供水水源地、李元镇新章村集中供水水源地、沁河镇闫寨村集中供水水源地共7个乡镇水源地。

王陶乡任家庄水源井位于王陶乡任家庄村集中供水站内，设供水井1眼，成井于2013年4月，井口标高1415m，井位坐标36º53'36.83"，112º0'47.87"，终孔井深893.2m，出水量为22t/h，井周边环境条件为村庄、水文地质单位属于奥陶系灰岩岩溶裂隙水，一级保护区半径R=24m，不划分二级及准保护区。

王陶乡等矿区附近村、镇饮用水源主要取自王陶乡任家庄水源地。从任家庄深井引水提到高位水池，由高位水池提至供水站，由供水站自流接入分别接入王陶村、任家庄村、下壁村、黄段村、王头村自来水管网。王陶乡任家庄水源井可解决王陶、任家庄、下壁、黄段、王头等5个行政村、5189口人的饮用水困难。

本项目距离王陶乡任家庄水源地距离约为3.7km，不在一级保护区范围内，对王陶乡任家庄水源井影响较小。

1.4、选址符合性分析

本项目建设地点位于沁源县豆壁村西南630m处，租用原省化焦化厂旧址，已与沁源县王陶镇豆壁村民委员会签订租赁协议，根据土壤监测结果可知，本项目各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）标准中的筛选值标准；根据土地利用现状图，本项目土地类型为工矿建设用地，符合土地利用总体规划；本项目与王陶河河道管理范围线之间距离为1053.4388m，符合山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的相关要求；项目最近水源地为王陶乡任家庄水源地，距离为3.7km，不在一级保护区范围内，对王陶乡任家庄水源井影响较小。
综上，在严格实施评价所规定的各项环保措施和管理要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目基本情况

项目名称：豆壁村储煤棚建设项目
建设单位：山西达顺昶能源有限公司

建设地点：山西省长治市沁源县豆壁村西南630m，拐点坐标：J1，4073074.865，37607735.015；J2，4083213.738，37607831.447；J3，4083153.175，37607883.900；J4，4083040.961，37607755.216；J5，4083056.475，37607740.358。

厂区东南侧为豆善线，其余均为林地。四邻关系图见附图5。

建设规模：年储存煤量30万吨。

劳动定员：劳动定员10人。

生产制度：年工作365d，每天1班，每班8小时。

2.2主要建设内容

本项目总占地10667m2（16亩），主要建设内容：设置封闭式煤库5120m2，场地硬化，购置机械设备及其它附属设备等。项目主要建设内容详见表2-1。
表2-1   项目工程建设情况表

名称

项目

主要建设内容、规模

主体工程

煤库

设置封闭式煤库5120m2，轻钢结构，拱形顶棚，最大堆高为6m，堆存面积为4600 m2，最大储存量为3万吨煤，年储煤规模为30万吨。内设高压喷雾、通风等设施，不同煤质煤分区堆放

辅助工程

生活办公区

1座，砖混结构，一层共200m2 

磅房

200m2，一层，砖混结构

门房

20m2，一层，砖混结构

公用工程

供水

由附近村庄自来水管网接入

供电

由附近变电站接入，厂区配套1台160KVA变压器

供暖

办公区、生活区采用电暖气取暖，不设锅炉

环保工程

大气环境

堆场、装卸扬尘

设置封闭式煤库，设置高压喷雾装置，装卸均在封闭式煤库内进行，同时喷雾抑尘；装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能降低装卸时的高差。

运输扬尘

硬化场内道路，密闭运输，定期洒水；车辆途经村庄时减速慢行，运输道路硬化，定期洒水

水环境

生活污水

厂内设防渗旱厕，生活污水产生量少，且水质简单，集中收集沉淀后，用于厂区洒水抑尘

车辆轮胎清洗

煤场大门附近设一清洁轮胎的过水池，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用不外排

淋控水

煤棚北侧设4 m3（2m×1m×2m）淋控水池，收集的废水经沉淀后均用于储煤场洒水抑尘，不外排

雨水

厂区西南设置一座150m3雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水

固体废物

生活垃圾

封闭式垃圾箱，集中收集后送环卫部门指定地点处置

废油等

设备规模性检修为外委，厂内简单维修时产生废油，属于危险废物，存于废油桶中，厂内设置危废暂存间（5m2），要求封闭、硬化、防渗

生态

绿化

绿化面积1600m2
硬化

煤堆场全部防渗硬化，煤库及进场道路全部硬化，硬化方案为10cm砂砾层+15cm商品混凝土，碾压充实，要求混凝土的防渗性能为P8
2.3原料来源

本项目为储煤场项目，储煤主要来自当地沁新煤销公司，产能为120万吨，能够满足储煤场的购煤需求。煤质情况：灰份8%，硫份0.5%，挥发份17%。评价要求企业不得购入含硫大于1.5%的原煤。
本项目年最大储存原煤30万吨，运输车辆载重按30吨/辆计算，运输次数约为28次/天。
本项目售煤指标：灰份8%，硫份0.5%，挥发份17%。

2.4主要生产设备

主要生产设备见表2-2。

表2-2   主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

装载机

辆

2
50型

2

地泵

台

1

100吨

3

煤库高压喷雾洒水装置

套

1

含水箱、喷雾泵、供水管路、喷雾控制箱、喷雾管路雾化喷嘴等

本项目不设配煤机，不进行配煤。

装载机每天工作约4小时，年运行时间为1460小时，耗油量约为9.9吨。

2.5厂区平面布置

本项目储煤场总占地面积10667m2，厂区东侧建设封闭式煤库；煤库西南角处新建一座150m3雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水。平面布置详见附图6。

2.6公用工程

2.6.1给水

1、给水水源：本项目供水由附近村庄自来水管网接入，能满足本项目正常生产、生活需要。

2、给水系统：本工程用水类型包括生活用水、煤库洒水、硬化路面洒水、绿化用水、洗车过水池补水等。

①生活用水：本项目定员10人，大多为附近村庄村民，不在场内食宿，其中管理人员2人，直接生产人员8人。厕所为防渗旱厕。用水主要为饮用和日常洗手用水，用水量按30L/人·天计算，则生活用水量为0.30m3/d。

②生产用水：

煤库洒水：煤库设高压喷雾装置，装卸时洒水，用水指标按1.5L/m2·d计，按2 次/d 计算（夏季及干燥天气可增加洒水次数），煤场面积4600m2，则日用水量为13.8m3/d。

洗车用水：本项目洗车用水循环使用，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），“公共汽车、载重汽车——循环用水冲洗补水40~60L/(辆·次)”，本项目主要对运煤车辆进行冲洗，因此取60L/(辆·次)，经企业提供资料，每天来煤量约为822t，运输车辆载重30t，项目每天需要28车次，每辆进出需冲洗2次，由此计算，冲洗车辆水量为3.36m3/d，废水量约2.68m3/d。汽车轮胎带走损失按20%考虑，则洗车补充水量为0.68m3/d（248m3/a）。
绿化用水：绿化面积为1600m2，用水量指标按1.0L/m2·d计，则用水量为1.6m3/d。

道路洒水：硬化场地面积为1000m2，洒水指标按1.0L/m2·d计，则用水量为1.0m3/d。

工程用水及废水产生量明细详见表2-3，水平衡图见图2-1。

表2-3   工程用水量及废水产生量一览表

用水类型

用水指标

用水单位

用水量（m3）

废水产生量（m3）

日用水量

年用水量

日产生量

年产生量

职工生活用水

30L/人·天

10人

0.3

109.5

0.24

87.6

洗车废水

60L/(辆·次)

28车次，每辆2次

0.68

248

/

/

煤库洒水

1.5L/m2·d，2次/d

4600m2
13.8（回用0.24）

15143.85（回用87.6）

/

/

硬化道路抑尘洒水

1.0L/m2·d

1000m2
1.0

210

/

/

绿化用水

1.0L/m2·d

1600m2
1.6

344

/

/

总计

采暖期

/

/

14.54

5307.1

0.24

87.6

非采暖期

/

/

17.14

6256.1

3、排水系统：

①生活污水：办公废水产生量按用水量的80%计，污水产生量为0.24m3/d，厂内设1座1m3生活污水沉淀池，规格为：1m×1m×1m。生活污水统一收集沉淀后用于堆场洒水，不外排；厂区设有防渗旱厕，厂区人员大小便入旱厕。建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥。

②生产废水：本项目洗车废水经沉淀处理后循环使用，设置1座25m3的沉淀池，故本项目无生产废水产生。

③初期雨水：
考虑煤尘遗洒情况，本次评价要求建设单位设置初期雨水池。

根据数理统计法，参考长治暴雨强度及雨水流量计算公式计算：


[image: image13.jpg]



式中：q为暴雨强度，单位：L/S·ha；

T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2a；

汇水面积为9067m2（除绿化面积外）； 

t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min。

经计算，本区暴雨强度为197.19L/S·ha。

本项目按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.9考虑。计算得知厂区最大初期雨水量为144.8m3，故评价要求建设单位在厂区地势最低处设150m3初期雨水收集池，配套设置初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理，收集的雨水排入初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于储煤场洒水抑尘，不外排。

④淋控水

[image: image4]在煤棚设1座淋控水池（4m3），喷淋产生的淋控水经导流沟收集至淋控水池，经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。
[image: image5.png]L i)

. ERER feeinn)
ot TOE R RIRA A,
P it
AT R RIS 0 S | S T AR RS

B ERAR, G U ERERE RS
AR CAERGEED", AU R
e At AT S B ECRI2020026 5%
T S ST R ERL”
R AT I WIS b, A
MRS, R P AR
(2010125 5, 47 EMBAOROR T A4 BLST
A AL A FES5 ) ST AT
B, R O LSRR, 5
R

CAHRIEE) R AT, W Pa T
S T RSB ER[2020026 5 * KT % b
—if " ST B ER” R
AR PR AT * SR~ £
TR B S RIRID OTE  HEA
eI

S T R B b 56 T

S T S FRARE, 90H R TH i
S, AU ARCTORER (2019125 5413
B P UL o

S T AR BB, B p1a TR

Sl TRBETITHEF 1o, 095 T

RS, i R
B, BRI SER RIS R, &
SR 100 Ji0). ISR, B
FIBRI TR CROBA SREET
LSMIIRED: B ATE 78 R RS G
B R b SRR

R KA SRR RO
BORH 93 TV, SRR 30 7706 WL PT
iy

S T BB A THIU TR
7

T AT R R b R P7
£y

W T HRHLS B 97 L

SFE AR, AR . W
R 00 S PR3 04 LS i 5y
Wi, ORI R AR S R
il RUEATAME RS SH RSk
R AT AR TR (2020
EFTRD CFAKTR12020840 ), RS
HIKP R RS R
SR KB T T B )

(DB14/22702021). B UM SERD 528 RS 3
IR P R R /s A

AR RE T AR
He:

TS T AR RS BEIR, A
T T AL (R e SRS 019 T

A E PR, A, 5
AR ENE

SEADKR2001340 5, HEMER
BT, R P21 e

i B R OT S I CRR AE
TSR A (DB18/2270:2021), P17 ;.

B A5 S i B

SR, B AR RS
i, KT B R TR, HSiC
ETEN

AR, RET MRS, I
KB B LT T T, 3 po .





[image: image6.png].

ERER

feeinn)

S LTI G R, S0t 5 B
WM, Tk, LIRS H b5 e
T A KRN . R (LR
TR A UL T A B AT
FMERRRE KT R ) bk
FEREIAEARNER, R SR

Sl ERAMES b, P 0

AT AN UK T, P
£y

U T QRS R D #
T A RBRE AT I MR
WL KT R G AT R B R
KOERAT 5B, S pa T

Sl SR 4 R B 57
RS RO B

=

LT TR R
P32 T

Sl T R AR RIS
P35 T

i3 et





[image: image7.png]47 1 e





图2-1   项目水平衡图（m3/d）

2.6.2供电

本项目供电引自附近变电站，厂区配套1台160KVA变压器，项目供电有保障。
2.6.3供热

本项目员工为当地村民，不在场内食宿，生活区设置休息室。办公区、生活区采用电暖气取暖，厂内不设锅炉。

2.6.4通风

封闭煤库的通风设计宜采用下部自然通风、上部机械通风的通风方案（设置铝合金百叶窗，在屋顶设置机械排放方式）。

2.7环保投资

本项目总投资为500万元，其中环保投资12.5万元，环保投资占总投资比例为2.5%，本项目环保投资一览表见表2-4。

表2-4   环保投资一览表

内容类型

污染源

污染物

名称

防治措施

环保投资

（万元）

大气环境

运输扬尘

扬尘

道路硬化，密闭运输，控制车速，定期洒水，

抑尘80%

2.0

煤库

煤尘

设置封闭式煤库5120m2，128m×40m×15m，轻钢结构，地面硬化，堆场内设1套高压喷雾洒水装置
煤库列入主体投资

水环境

生活污水

COD、SS、氨氮

办公区东侧设1座1 m3生活污水沉淀池，规格为：1m×1m×1 m，统一收集后用于堆场洒水，不外排；厂区设有防渗旱厕，厂区人员大小便入旱厕。建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥
0.1

车辆冲洗水

SS

大门附近设洗车过水池1座，进出车辆轮胎清洗，循环使用，不外排
0.4

雨水

雨水

在场地西南角设置一座150m3初期雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水
4.0

固体废物

办公区

生活垃圾

设置垃圾箱，集中收集后当地环保部门统一处置

0.5

危险废物

废油等

设备规模性检修为外委，厂内简单维修时产生废油，属于危险废物，存于废油桶中，厂内设置危废暂存间（5m2），要求封闭、硬化、防渗
0.5

生态

-

-

硬化场地，加强绿化，绿化率面积1600m2
5.0

合  计

12.5



	工艺流程和产排污环节
	2.8工艺流程简述（图示）：

本项目为储煤场项目，利用固定的场进行所贮存和销售。主要工艺过程为：

1、购进煤炭

项目从外界购进煤炭，用车辆载入到储煤库，车辆在进入储煤库时会产生噪声，载煤的车辆在过磅以后，储煤库内卸下煤炭，卸煤期间会产生煤炭粉尘和噪声，不同煤质分区堆放，期间会产生粉尘。

2、销售煤炭

项目对外界销售煤炭，根据客户要求，先将煤炭通过装载机装入到运输车辆，装载期间会产生粉尘和噪声，装载完毕后，再进行过磅，运输车辆将煤炭运输到客户所需处，运输时会产生噪声。

本项目工艺流程及产排污环节见图2-2。

[image: image8.wmf]72

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

P

M

V

Q

p


图2-2   运营期生产流程及产污环节图



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用原省化焦化厂旧址，根据现场踏勘，现场为空地；根据土壤现状监测报告，本项目土壤各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）标准中的筛选值标准，因此，项目所在地不存在原有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

（1）基本污染物评价
本次评价收集了沁源县2020年全年的环境空气质量主要污染物浓度监测数据，监测结果见表3-1。

表3-1   沁源县2020年大气监测值统计结果

指标

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

百分位数
O3-8h百分位数

浓度均值
19ug/m3
20ug/m3
70ug/m3
31ug/m3
1.2mg/m3
155ug/m3
标准值

60ug/m3
40ug/m3
70ug/m3
35ug/m3
4 mg/m3
160ug/m3
占标率（%）

31.67

50

100

88.57

30

96.87

根据2020年沁源县环境空气自动监测浓度统计表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（百分位数）和O3（8h百分位数）年均值可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，沁源县为达标区。

（2）特征污染物评价
杭州普洛赛斯检测科技有限公司对本项目厂区、葫芦沟村进行了环境质量现状监测，监测时间2021年6月8日至2021年6月10日，连续监测3天。监测结果见表3-2。

表3-2   环境空气监测结果表

监测点名称

监测因子

平均时间

评价标准

浓度范围

最大浓度

占标率/%

超标率

/%

达标情况

（mg/Nm3）

（mg/m3）

厂区

颗粒物
24h

0.3

0.144-0.151

50.3
0

达标

葫芦沟村

颗粒物
24h

0.3

0.145-0.154

51.3
0

达标

由监测结果可知，评价区颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。
3.2声环境质量现状

根据现场踏勘，本项目距离最近的居民点为豆壁村，距离630m，周边50m没有噪声敏感点。

3.3生态环境现状

根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。
3.4土壤环境现状

（1）监测布点

 本项目租赁原省化焦化旧址，经现场踏勘，本项目未实施。为了解本项目厂址土壤情况，本次评价布置三个表层样点。建设单位委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2021年6月8日，各采样一次。

（2）监测因子

 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；
    挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；
    半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
表3-3  土壤环境质量现状监测结果   
样品类别

土壤

采样时间

2021.06.08
检测点位

厂区东北侧
厂区西侧
厂内南侧
采样深度

0-0.2m

0-0.2m

0-0.2m

砷（mg/kg）

5.10
5.36
5.24
镉（mg/kg）
0.27
0.24
0.23
铬（六价）（mg/kg）

2.23
2.10
2.01
铜（mg/kg）

60
58
61
铅（mg/kg）

58
52
48
汞（mg/kg）
0.0429
0.0441
0.0437
镍（mg/kg）
14
17
16
四氯化碳（µg/kg）
<1.3

<1.3

<1.3

氯仿（µg/kg）
<1.1

<1.1

<1.1

氯甲烷（μg/kg）

<1.0
<1.0
<1.0
1,1,-二氯乙烷（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
1,2-二氯乙烷（μg/kg）

<1.3
<1.3
<1.3
1,1-二氯乙烯（μg/kg）

<1.0
<1.0
<1.0
顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）

<1.3
<1.3
<1.3
反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）

<1.4
<1.4
<1.4
二氯甲烷（μg/kg）

<1.5
<1.5
<1.5
1,2-二氯丙烷（μg/kg）

<1.1
<1.1
<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
四氯乙烯（μg/kg）

<1.4
<1.4
<1.4
1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）

<1.3
<1.3
<1.3
1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）
<1.2

<1.2

<1.2

三氯乙烯（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
氯乙烯（μg/kg）

<1.0
<1.0
<1.0
苯（μg/kg）

<1.9
<1.9
<1.9
氯苯（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
1,2-二氯苯（μg/kg）
<1.5
<1.5
<1.5
1,4-二氯苯（μg/kg）
<1.5
<1.5
<1.5
乙苯（μg/kg）
<1.2
<1.2
<1.2
苯乙烯（μg/kg）
<1.1
<1.1
<1.1
甲苯（μg/kg）

<1.3
<1.3
<1.3
间,对-二甲苯（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
邻-二甲苯（μg/kg）

<1.2
<1.2
<1.2
硝基苯（mg/kg）

<0.09
<0.09
<0.09
苯胺（mg/kg）

<0.06
<0.06
<0.06
2-氯酚（mg/kg）

<0.06
<0.06
<0.06
苯并（a）蒽（mg/kg）

<0.1
<0.1
<0.1
苯并（a）芘（mg/kg）

<0.1
<0.1
<0.1
苯并（b）荧蒽（mg/kg）

<0.2
<0.2
<0.2
苯并（k）荧蒽（mg/kg）

<0.1
<0.1
<0.1
䓛（mg/kg）

<0.1
<0.1
<0.1
二苯并（a,h）蒽（mg/kg）

<0.1
<0.1
<0.1
茚并（1,2,3-cd）芘（mg/kg）

<0.1
<0.1
<0.1
萘（mg/kg）

<0.09
<0.09
<0.09
监测结果表明，监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）标准中的筛选值标准，项目区域土壤质量良好。


	环境

保护

目标
	3.5环境保护目标

本项目位于沁源县豆壁村西南630m处，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目主要环境保护对象为运输道路沿线的敏感目标，见表3-4。

表3-4   环境保护目标一览表

名称

地理坐标/°

保护对象

保护级别
相对厂址方位

相对厂界距离/km

东经

北纬

环境空气

112.215140

36.879656

豆壁村

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

SW

0.63

生态环境

周围生态系统

生态环境良性循环

/

/

地表水

王陶河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

W
1.05
地下水

区域浅层地下水
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

/

/

土壤

项目占地区域及周边200m范围内的土壤区域

《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值
/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	3.6大气污染物

厂区其它大气污染物参照《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2规定的限值执行，见下表。

表3-5  煤炭洗选行业污染物排放标准
污染物

监控点
装卸场所、贮存场所

（监控点与参考点浓度差值）
颗粒物（mg/m3）
周界外浓度任意点

1.0

周界外浓度任意点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。
3.7噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

3.8固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年环保部36号公告修改单。

	总量

控制

指标
	根据山西省环保厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25 号），其中第三条：“属于环境统计重点工业源调查行业范围内《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

大气污染物主要为颗粒物，为无组织排放；生活污水经沉淀处理后全部回用，不外排，因此本项目无需申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

本项目施工期主要建设内容为全封闭轻钢结构储煤棚，初期雨水池、淋控水池、危废间、办公室等。施工期主要原材料消耗量为水泥约5吨，砂子3吨，轻钢约1000吨，砖瓦50吨等。

4.1.1大气污染防治措施

为减轻扬尘污染，评价要求建设单位应加强环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，建筑工地必须做到“6个100%”：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭。结合项目区的实际情况，评价要求企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土，本次评价提出的具体防治措施见表4-1。

表4-1    建筑工地扬尘控制措施

序号
控制措施
环   评  要  求
1
道路硬化与管理
施工场所硬化率达100%；
任何时候车行道路上都不能有明显的尘；
道路清扫时都必须采取洒水措施。
2
边界围挡
围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；
围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。
任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。
3
裸露地(含土方)覆盖
每一块独立裸露地面100%采取覆盖措施；
覆盖措施的完好率必须在90%以上；
覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。
4
易扬尘
物料覆盖
所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；
防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%；
小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。
5
持续洒水降尘措施
施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。
6
运输车辆

冲洗装置
运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；
洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；
洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；
施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；
施工车辆燃油废气的消减与控制：施工期间燃油机械设备较多，施工单位应选用先进设备和优质燃料，使尾气达标排放。运输车辆禁止超载。

采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。
4.1.2水污染物防治措施

1、施工废水

施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。

2、施工人员生活污水
厂内设有防渗旱厕，施工人员产生的生活污水主要是盥洗废水，水质简单，用于场地洒水抑尘。

因此，施工期废水均不外排，对周围环境及地表水环境不会造成影响。

4.1.3施工期噪声防治措施

考虑此工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离时经距离衰减之后的噪声，并对声源的贡献值进行分析。施工场地噪声预测结果见表4-2。
表4-2   距声源不同距离处的噪声值  dB（A）

名称

5m

10m

20m

40m

80m

160m

320m

自卸卡车

68

62

56

50

44

38

32

装载机

80

74

68

62

56

50

42

根据《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，昼间的噪声限值70dB(A)、夜间55dB(A)。

根据表4-2数据，昼间施工机械产生的噪声距离施工地点20m之外满足70dB(A)噪声限值要求，夜间施工机械产生的噪声距离施工地点160m之外满足55dB(A)噪声限值要求，施工机械产生的噪声夜间的影响更严重。项目距离居民区最近为630m，施工噪声不会对其产生影响，但施工单位还应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工，降低噪声对周边环境的影响。
4.1.4施工期固体废物环境保护措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、清理的场地内现有地表土壤和生活垃圾。

（1）施工建筑垃圾：主要是灰浆、废材料等，应由企业统一处理，及时清运至指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小；

（2）生活垃圾：设垃圾桶收集后，送到指定垃圾场处理。

施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气

1、废气产排污环节

（1）煤库及装卸粉尘

（2）运输扬尘

2、废气源强核算过程

（1）煤库及装卸粉尘

本项目设置封闭储煤场5120m2，煤棚长约128m，宽约40m，轻钢结构，拱形顶棚，最大堆高为6m，堆存面积为4600m2，最大储存量为3万吨煤。本项目原煤在堆放、装卸时会产生扬尘。

环保措施：参照“重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南”（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）焦化行业表4-1焦化行业绩效分级指标中对无组织粉尘的控制要求“在保障安全前提下，煤、焦采用筒仓密闭或料棚封闭等方式贮存，封闭料棚内设喷雾抑尘装置，做到无死角全覆盖”，本次评价要求：设置全封闭轻钢结构储煤棚，煤棚内配备1套高压喷雾洒水设施，覆盖整个煤堆表面，合理布置避免盲区出现。原料煤和成品煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水装置进行洒水抑尘，加大湿度。

采取以上措施后可抑尘98%以上，煤棚及装卸过程无组织颗粒物排放量较小。

高压喷雾装置工作原理：

喷雾系统的工作介质是水，在系统运行过程中，液态水从常压状态，经加压管路或喷雾泵增加到一定的压力，再经雾化喷嘴，将液态水雾化，水雾以一定的运动规律与尘埃粒子发生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘、扩散捕集等作用，达到降尘的目的。此外，高速水雾流对风流的引射、扰动作用可驱散，高压喷雾降尘系统由水箱向水泵供水，水泵通过供水管路、喷雾控制箱、喷雾管路向高压喷嘴提供高压水，实现高压喷雾。

（2）运输扬尘；

[image: image9.wmf]M

Q

L

Q

Q

p

P

/

·

·

=

¢

原煤的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算：

[image: image10.wmf]P

Q

¢


式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

LAi

i

eqg

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10

        ——运输途中起尘量，kg/a；

      V——车辆行驶速度，30km/h；

      M——车辆载重，30t/辆；

      P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2；

      L——运输距离，0.2km；

      Q——运输量，100万t/a。

经计算产生扬尘为8.98t/a，为无组织面源排放。

为不影响运输道路沿线周围环境概况，对运输扬尘采取以下措施：

①限制汽车超载，采用箱式车或者其他全覆盖措施运输；

②设车辆清洗平台，进出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用；

③厂区对地面、道路进行全部硬化和厂界绿化，储煤场地平整夯实后以灰土和片石为垫层，然后设200mm的混凝土硬化路面，场地硬化强度小于25，同时配备移动洒水车，对进出道路的路面进行洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度；

④车辆途经村庄时减速慢行。
采取以上措施后，可减少道路扬尘98%以上，治理后道路扬尘约0.18t/a。

（3）事故及非正常工况大气污染物排放情况

本项目事故及非正常工况指的是煤炭装卸过程高压喷雾设施效率为0，粉尘排放浓度超标较严重，因此，运行过程应杜绝以上情况发生。

3、污染治理措施可行性

（1）煤库及装卸产生的扬尘

本项目设置全封闭轻钢结构储煤棚，煤库内配备1套高压喷雾洒水设施。装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水装置进行洒水抑尘，加大湿度。

（2）运输扬尘

为不影响周围环境概况，对运输扬尘采取以下措施：①限制汽车超载，采用箱式车或者其他全覆盖措施；②设车辆清洗平台，进出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。③厂区对地面、道路进行全部硬化和厂界绿化，储煤场地平整夯实后以灰土和片石为垫层，然后设200mm的混凝土硬化路面，场地硬化强度小于25，同时配备移动洒水车，对进出道路的路面进行洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度；④车辆途经村庄时减速慢行。治理后道路扬尘约0.18t/a。

采取以上措施后，本项目厂界无组织颗粒物浓度可满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2规定的限值，即颗粒物：1.0mg/m3，措施可行。

4、环境影响分析

本项目大气污染物主要是煤库堆煤、装卸扬尘产生的颗粒物，经采取相应的环保措施后，各污染物的排放可满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2规定的限值中规定的煤炭工业作业场所排放限值中的排放标准要求。对区域环境空气质量影响较小。

5、大气污染源监测计划

根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，本厂不设环境监测机构，环境监测可委托当地环境监测站进行定期监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求。
本项目大气污染源监测计划见表4-3。

表4-3   大气污染源监测计划

阶段

类别

监测

点位

监测因子

监测频率

实施机构

责任机构

运营期

大气

无组织

厂界上下风向

颗粒物浓度

每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次）

有资质的环境监测站

山西达顺昶能源有限公司

4.2.2废水

本项目主要废水包括生活污水、车辆冲洗废水、淋控废水及初期雨水。

1、生活污水

本项目职工均为周边村民，不在场内食宿，厂区设有防渗旱厕，产生生活污水只有洗漱废水，水质较简单，生活污水产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），办公区东侧建设1座容积为1 m3生活污水沉淀池，规格为：1m×1m×1 m，收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。

表4-4    生活污水污染物产生情况

污水排放量

主要指标

SS

CODcr

BOD5
排放浓度mg/L

100

300

200

87.6t/a

排放量（t/a）

0.008

0.024

0.016

2、车辆冲洗废水

厂区大门进出口设置1座车辆清洗平台，采用自动清洗装置，对车辆轮胎及车身进行冲洗，清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，洗车平台设1座25m3的沉淀池。

3、淋控水

在煤棚设1座淋控水池（4m3），喷淋产生的淋控水经导流沟收集至淋控水池，经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。
4、初期雨水
本次评价要求建设单位在厂区地势最低处设150m3初期雨水收集池，配套设置初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理，收集的雨水排入初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于储煤场洒水抑尘，不外排。

因此，本项目废水做到综合利用，不外排，对周围地表水体影响较小。
4.2.3噪声

1、声环境影响及保护措施

本项目产噪环节主要为煤炭运输、装卸过程，其声级值在60-85dB（A）之间。

噪声治理措施：

本厂内减少夜间作业时间；在厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用；加强管理对运输车辆管理，在采取相应措施后，可将其对周围环境产生的影响减至最低；本项目车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，降低对村庄声环境的影响。

2、声环境影响分析

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc）

对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0)

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

[image: image12.png]et

REHN:

B A
ok




以上式中：r ：预测点到声源的距离；

Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果

②噪声预测结果与评价

经计算，项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表4-5，项目夜间不生产，贡献值为0。

表4-5  运营期厂界噪声预测（单位：dB（A）

工段

监测

点位

昼间

贡献值

标准

达标情况

厂区

1#厂界东

36.19

60

达标

2#厂界南

36.45

60

达标

3#厂界西

36.83

60

达标

4#厂界北

34.50

60

达标

由预测结果显示，本项目运营后，其设备噪声对厂界的噪声昼间贡献值均达标。

3、监测要求

根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，本厂不设环境监测机构，环境监测可委托当地环境监测站进行定期监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求。
本项目声环境监测计划见表4-6。
表4-6   噪声监测计划

阶段
类别

监测

点位

监测因子

监测频率

实施机构
责任机构
运营期
噪声

厂界四周

等效连续A声级

每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次）

有资质的环境监测站
山西达顺昶能源有限公司
4.2.4固体废物

本项目产生的固废主要有生活垃圾和废油。

1、生活垃圾

本项目共有职工10人，每人每天垃圾产生量为0.5kg/d，生活垃圾产生量约1.83t/a，生活垃圾集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至当地环卫部门指定地点处置。

2、危险废物

本厂设备规模性检修为外委，厂内简单维修时产生废油，属于危险废物，产生量为0.05t/a，废机油属于危险废物，评价要求设置合格危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置。

表4-7   固体废物产生及去向情况一览表

序号

固废名称

来源

产生量为（t/a）

处理措施

废物类别

废物代码

一
生活垃圾

生活垃圾

职工生活

1.83

由环卫部门定期清运

--

--

二 

危险废物

1

废机油

机修

0.05

委托有资质单位进行处置

HW08 

900-214-08

表4-8   危险废物产生及处置情况一览表

序号

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码

产生量
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
1

废机油

HW08
900-214-08
0.05t/a

维修
液态

废油
废油
半年
T/I
表4-9   建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所

名称

危险废物名称

危废类别

危险废物代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存能力

危废暂

存间

废机油

HW08

900-214-08

厂区

东南侧

5m2
桶装

0.5t

危险废物的管理应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行，具体如下：

一、危险废物储存要求：

A.危险废物贮存要求：

(1)危险废物要分开储存，分别存放在坚固的容器内，根据生产过程的特点，设置危废储存器直接从生产线收集，储存器为开孔直径不超过70mm并有放气孔的高密度聚乙烯桶；容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

(2)暂存间地面与裙角要用坚固的防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，防渗层为至少1m厚的黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

(3)贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识（见图4-1），并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。


(4)厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。

(5)定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。

(6)危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。

B.危险废物贮存容器

(1)应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

(2)装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

(3)装载危险废物的容器必须完好无损；

(4)装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)；

(5)液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；

(6)无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

C.危废暂存间的设计要求

危废暂存间要求地面为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂缝；暂存库设计有堵截泄漏的裙脚、围堰、排水沟等设施，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。为防止危废渗漏污染地下水，因此评价要求对危废暂存间地面进行防腐防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。暂存库中设置泄漏液体收集装置；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；暂存库中设置安全照明设施和观察窗口；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；危废储存库为砖混结构的封闭空间，以防风、防雨、防日晒。

上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

D.危险废物控制要求

企业应严格加强固体废物贮存处置全过程的管理，具体可如下执行：

(1)危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。

(2)禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；必须有泄漏液体收集装置。

(3)装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

(4)检查堆场内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

(5)完善维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠和排水沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

(6)当暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

(7)项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地环保局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

E.危险废物的运输方式及要求

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

(1)做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保部门。

(2)废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

(3)处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

(4)危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

(5)一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

二、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

项目拟在厂区内设置一座危废暂存间，将废机油收集后，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位回收处理。

Ⅰ.危废暂存间选址可行性：项目位于沁源县豆壁村，距离敏感目最近距离为0.63km，选址可行。

Ⅱ.危废暂存间贮存量符合性：经估算，项目危废产生量较少，产生后定期交由有危废处理资质单位安全处置，项目新建危险废物暂存间可以满足本项目危废贮存量的要求。

Ⅲ.危废暂存间对周围环境的影响：项目废机油收集后储存于危废暂存间内，评价要求危废暂存间地面与裙角要用坚固的防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。采取上述措施后，危废暂存间可做到防风、防雨、防晒、防渗漏，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及周围环境敏感保护目标造成影响。
4.2.5 地下水

1、项目建成后地下水环境影响分析

本项工程不外排废（污）水，对地下水环境基本不会产生影响。根据本区地下水和降水转化关系，地质岩性成分特征，分析地下水污染途径为：

1）本工程的厂区废水很可能经渗漏补给浅层地下水，从而对地下水产生一定的影响。

2）煤、固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋溶作用污染浅层水。

3）工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中。

4）厂区内废水池渗漏污染浅层水。

这些排水可能发生渗透补给地下水，在补给过程中，水中的部分污染物可能会影响地下水。其污染程度取决于入渗量，水的污染程度，污染范围取决于地下水流速和扩散程度，一般呈带状分布。

2、防渗措施

为确保本项目不会对周围的地下水环境造成污染，本次评价提出如下防渗措施：

根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

1）重点防渗区

重点防渗区是指危废暂存间。

重点防护区混凝土的防渗性能为P8，主要污染源池底和侧壁厚度均为不小于250mm 的钢筋混凝土，涂刷防渗层，防渗层为至少1m厚的黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

2）一般防渗区

一般防渗区指污染物类型简单，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为初期雨水收集池、淋控水池、洗车平台、生活污水沉淀池。

一般污染防治区通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。

设计使用年限应不低于其防护主体的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水环境造成污染。

3）简单防渗区

简单防渗区是指道路、办公及各类公辅设施、储煤库。

4.2.6土壤

本项目的废水主要来源于生活污水、车辆冲洗废水、淋控废水及初期雨水等，生活污水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排；车辆冲洗水循环使用，不外排；喷淋产生的淋控水经导流沟收集至淋控水池，经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排；收集的雨水排入初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于绿化及降尘洒水。

危险废物在危废间暂存（要求危废间做防渗处理），定期交由资质单位回收处置；废气均采取可行的环保措施进行处理后达标排放，且厂区已全部硬化，故不存在土壤的污染途径，因此，无需进行后期跟踪监测。

4.2.7风险

本项目为储煤项目，项目涉及的危险废物有维修设备产生的废油。产生量较少，本次评价要求设置危废暂存间用于存放产生的废油，定期交由有资质的单位进行处理。本项目在落实各项事故防范措施、应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可以防控的。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤库堆存及装卸过程
	颗粒物
	建设全封闭轻钢结构煤棚，配备1套覆盖整个煤库的高压喷雾洒水设施；装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水装置进行洒水抑尘，加大湿度
	《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2规定的限值

	
	运输过程
	颗粒物
	限制汽车超载，采用箱式车或者其他全覆盖措施；设车辆清洗平台；厂区对地面、道路进行全部硬化和厂界绿化
	

	地表水环境
	职工生活污水
	SS、COD、BOD5
	东侧设1座1m3沉淀池，规格为：1m×1m×1 m，集中收集后用于堆场洒水抑尘
	/

	
	车辆轮胎清洗废水
	SS
	厂区大门进出口设置1座车辆清洗平台，对车辆轮胎及车身进行冲洗，清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排
	/

	
	淋控水
	SS
	煤棚内设4m3淋控水池1座，淋控水沉淀后厂区洒水抑尘，不外排
	/

	
	初期雨水
	SS
	厂区西南建设150m3的初期雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，用于绿化及降尘洒水
	/

	声环境
	装载机、运输车辆
	噪声
	设备隔音降噪措施、基础减振、室内安装；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至当地环卫部门指定地点处置。

废机油属于危险废物，设置合格危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目建设完成后厂区全部硬化，生产废水均循环利用，不外排；危险废物在危废间暂存，定期交由资质单位回收处置，不存在土壤的污染途径；

本项目根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区主要为危废暂存间。

②一般防渗区主要为初期雨水收集池、淋控水池、洗车平台、生活污水沉淀池。

③简单防渗区主要为指道路、办公及各类公辅设施、储煤库。

	生态保护措施
	对本项目厂区进行统一规划设计，厂区进行合理绿化。在厂址围墙内侧、办公区种植乔木、灌木和绿草，组成浓密的树丛，对粉尘进行阻挡和过滤，也可以在产生噪声的车间周围设置林带隔声。

	环境风险

防范措施
	本项目风险物质为废机油等，要求设置危废暂存间用于存放危险废物，定期交由有资质的单位进行处理

	其他环境

管理要求
	为了加强管理，切实有效保护环境，本报告建议建设单位在环境管理方面采取以下措施：

（1）制定明确健全的环境管理制度

制定《环保领导责任制》、《环保工作管理制度》等环境管理制度，并设置专人检查制度的执行情况；将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，对由于工作人员的过失和失误造成企业环保出现严重问题的应处以罚款的处罚；制定环境保护安全生产制度和防止污染事故应急措施。

（2）保证环保设施的运转率和完好率

配备熟悉环保知识的专职管理人员1～2名，负责日常环保设施的正常运行；定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决，确保环保设施正常运转；将环保工作纳入日常管理，每天记录台帐，并责成专人负责，将环保指标汇报给公司负责人。

（3）环保机构

制定的《环保领导责任制》应明确分工，责任明确，保证企业环境管理体系合理正常运作。

（4）厂容厂貌的治理

货料堆放整齐，生产过程的各环节合理设计，运转流畅；加强厂区内的绿化建设；保证厂区内整洁卫生的工作环境。




六、结论

	豆壁村储煤棚建设项目的建设符合国家产业政策，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
绿化用水





1.6





新鲜水





0.3





0.24





13.56





0.68





17.14





1.6





洗车平台用水





煤场洒水





13.8





生活用水





0.06





0.68





1.0





硬化路面洒水





1.0





沉淀池





清水池池





2.68





（1）非采暖期（m/d）





新鲜水





0.3





0.24





13.56





0.68





14.54





洗车平台用水








煤场洒水





13.8





生活用水





0.06





0.68





沉淀池








清水池








2.68





（2）采暖期





汽车运输





煤库堆存








扬尘、噪声





煤尘、噪声





销售（车辆运出）





煤源地外购





车辆入场过磅





煤尘





扬尘、噪声





装载机装车





出场过磅








煤尘





煤尘、噪声





卸车





煤尘、噪声





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





图4-1   危险废物标签和警告标示








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

